Lastenheft

Morsecode-Encoder / -Decoder

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Ausbildungsbetrieb / Berufsschule (Fach: Flachbaugruppen) |
| Auftragnehmer | Projektteam |
| Version | 1.0 |
| Datum | 31.08.2026 |
| Status | Entwurf zur Abstimmung |

## Versionshistorie

| Version | Datum | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | — | Erste Sammlung der Anforderungen aus der Projektbesprechung | Projektteam |
| 1.0 | 31.08.2026 | Konsolidierte Fassung: Decoder (Morsetaste) + Encoder (Drehencoder/LCD) | Projektteam |

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3

1.1 Zweck des Dokuments	3

1.2 Zielsetzung des Projekts	3

2. Ausgangssituation	3

3. Produktübersicht	3

4. Funktionale Anforderungen	3

4.1 Betriebsart Decoder (manuelle Eingabe)	3

4.2 Betriebsart Encoder (Drehencoder)	4

4.3 Allgemeine Anforderungen	4

5. Nicht-funktionale Anforderungen	4

6. Abgrenzung des Systems	5

7. Rahmenbedingungen	5

8. Schnittstellen	5

9. Liefergegenstände	5

10. Abnahmekriterien	6

11. Anhang / Referenzdokumente	6

# 1. Einleitung

## 1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen aus Sicht des Auftraggebers an die zu entwickelnde Flachbaugruppe. Es legt fest, was das System leisten soll — nicht, wie die Umsetzung im Detail erfolgt. Die technische Umsetzung (Schaltplan, Bauteilauswahl, Firmware-Architektur) ist im begleitenden Pflichtenheft bzw. der Bauanleitung dokumentiert.

## 1.2 Zielsetzung des Projekts

Im Rahmen des Ausbildungsprojekts "Entwurf und Fertigung von Flachbaugruppen" soll eine funktionsfähige Leiterplatte entwickelt werden, die den vollständigen Prozess von Schaltplanentwurf über Leiterplattenlayout, Bestückung bis zur Inbetriebnahme und Prüfung abdeckt. Als Anwendungsfall dient ein Gerät, das Morsecode in beide Richtungen übersetzen kann.

# 2. Ausgangssituation

Es existiert noch keine Vorgängerlösung. Das Projekt entsteht als Neuentwicklung im Rahmen der Ausbildung. Ziel ist ein vorführbares, funktionsfähiges Gerät, das sowohl die manuelle Eingabe von Morsezeichen als auch die komfortable Auswahl von Zeichen über ein Bedienelement unterstützt, und das mit den in der Ausbildungswerkstatt verfügbaren Mitteln gefertigt werden kann.

# 3. Produktübersicht

Die Baugruppe verfügt über zwei Betriebsarten, die sich Ausgabe-Hardware (LED, Summer, Display) teilen:

- Betriebsart Decoder: manuelle Morsezeichen-Eingabe über eine Taste, Anzeige des erkannten Klartextzeichens

- Betriebsart Encoder: Zeichenauswahl über einen Drehencoder mit Taster, automatische Ausgabe als Morsecode über LED und Summer, Anzeige von Auswahl und Nachricht

Programmierung und Debug-Kommunikation erfolgen über eine USB-Schnittstelle zu einem PC.

# 4. Funktionale Anforderungen

Anforderungen sind priorisiert nach Muss (zwingend erforderlich), Soll (wichtig, aber verhandelbar) und Kann (optional, falls Zeit/Budget es zulassen).

## 4.1 Betriebsart Decoder (manuelle Eingabe)

| ID | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Das System muss die manuelle Eingabe von Morsezeichen über eine Taste ermöglichen (kurzer Druck = Punkt, langer Druck = Strich). | Muss |
| F-02 | Das System muss bei jeder Tasteneingabe eine optische Rückmeldung (LED) geben. | Muss |
| F-03 | Das System muss bei jeder Tasteneingabe eine akustische Rückmeldung (Summer) geben. | Muss |
| F-04 | Das System muss eingegebene Punkt-Strich-Folgen nach einer Eingabepause automatisch zu einem Buchstaben oder einer Ziffer decodieren. | Muss |
| F-05 | Das System muss das decodierte Zeichen auf einem Display anzeigen. | Muss |
| F-06 | Das System soll nach einer längeren Eingabepause einen Wortzwischenraum erkennen und anzeigen. | Soll |

## 4.2 Betriebsart Encoder (Drehencoder)

| ID | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| F-07 | Das System muss die Auswahl eines Zeichens (A-Z, 0-9, Leerzeichen) über einen Drehencoder ermöglichen. | Muss |
| F-08 | Das System muss die aktuell ausgewählte Zeichenposition fortlaufend auf dem Display anzeigen. | Muss |
| F-09 | Das System muss die Bestätigung eines ausgewählten Zeichens über einen Tasterdruck am Drehencoder ermöglichen. | Muss |
| F-10 | Das System muss ein bestätigtes Zeichen automatisch in eine Morsecode-Sequenz umwandeln und über LED und Summer im korrekten Zeitverhältnis ausgeben. | Muss |
| F-11 | Das System muss die bereits zusammengestellte Nachricht auf dem Display anzeigen. | Muss |
| F-12 | Das System muss bei Bestätigung eines Leerzeichens eine verlängerte Pause (Wortzwischenraum) erzeugen. | Muss |
| F-13 | Die Ausgabegeschwindigkeit (Grundzeiteinheit von Punkt/Strich) soll einstellbar sein. | Soll |

## 4.3 Allgemeine Anforderungen

| ID | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| F-14 | Das System muss über eine USB-Schnittstelle programmierbar sein. | Muss |
| F-15 | Das System soll Debug-Ausgaben über USB an einen PC senden können. | Soll |
| F-16 | Eine Statusanzeige kann signalisieren, wenn ein angeschlossenes Eingabegerät erkannt wurde. | Kann |

# 5. Nicht-funktionale Anforderungen

| ID | Beschreibung | Priorität |
| --- | --- | --- |
| NF-01 | Die Baugruppe muss mit den in der Ausbildungswerkstatt verfügbaren Mitteln fertigbar sein (2-Lagen-Leiterplatte, Hand- oder Reflowlöten). | Muss |
| NF-02 | Die Bauteilauswahl muss innerhalb eines für Ausbildungsprojekte üblichen Budgets liegen. | Muss |
| NF-03 | Das Projekt muss innerhalb der vorgegebenen Projektlaufzeit fertigstellbar sein. | Muss |
| NF-04 | Die Bedienung der Grundfunktionen soll auch ohne schriftliche Anleitung verständlich sein. | Soll |
| NF-05 | Mechanische Eingaben (Taster, Drehencoder) sollen prellfrei ausgewertet werden. | Soll |
| NF-06 | Die Projektdokumentation soll Schaltplan, Layout, Stückliste und Testplan vollständig umfassen. | Soll |

# 6. Abgrenzung des Systems

Folgende Punkte sind ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Projekts:

- Keine gleichzeitige Nutzung von Morsetaste und Drehencoder

- Keine drahtlose Kommunikation (Funk, Bluetooth, WLAN)

- Keine Unterstützung von Interpunktion oder Sonderzeichen im Morsecode — nur A-Z, 0-9 und Leerzeichen

- Kein Akku- oder Batteriebetrieb, ausschließlich Versorgung über USB

- Keine Mehrsprachigkeit oder alternative Codetabellen

# 7. Rahmenbedingungen

- Fertigungsverfahren: 2-lagige Leiterplatte, extern gefertigt oder im Ausbildungsbetrieb geätzt

- Entwicklungswerkzeuge: KiCad (Schaltplan/Layout), STM32-Toolchain (Firmware)

- Zeitrahmen: ca. 3-4 Wochen von Entwurf bis Inbetriebnahme

- Projektkontext: Ausbildung/Schule, Fach "Entwurf und Fertigung von Flachbaugruppen"

# 8. Schnittstellen

| Schnittstelle | Zweck |
| --- | --- |
| USB (Micro-B, Device) | Programmierung der Firmware und Debug-Kommunikation mit dem PC |
| I2C | Kommunikation mit dem Display |
| GPIO / Timer | Anbindung von Morsetaste, Drehencoder, Taster, LED und Summer |

# 9. Liefergegenstände

- Schaltplan (KiCad-Projekt)

- Leiterplattenlayout inklusive Fertigungsdaten (Gerber)

- Vollständige Stückliste (BOM)

- Bestückte und getestete Flachbaugruppe (Prototyp)

- Firmware-Quellcode

- Bauanleitung mit Schaltungsbeschreibung, Firmware-Architektur und Testplan

- Dieses Lastenheft

# 10. Abnahmekriterien

Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn:

- alle Muss-Anforderungen gemäß Testplan nachweisbar erfüllt sind,

- beide Betriebsarten (Decoder und Encoder) funktionsfähig vorgeführt werden können,

- die Baugruppe frei von sichtbaren Fertigungsmängeln ist (Lötstellen, Kurzschlüsse),

- die vollständige Dokumentation (siehe Kapitel 9) vorliegt.

# 11. Anhang / Referenzdokumente

Die technische Umsetzung der hier beschriebenen Anforderungen — Schaltungsdetails, Stückliste, Verdrahtungstabellen, Firmware-Pseudocode und der ausführliche Testplan — ist im separaten Dokument "Bauanleitung Morsecode-Encoder/-Decoder mit Drehencoder und LCD" beschrieben.